# Relatório Técnico: CardioIA — Fase 3 | Parte 2

Projeto: Transmissão para Nuvem e Visualização (Fog/Cloud Computing)
Integrantes: Leonardo Nunes Urbano & Erick Souza Pereira
Instituição: FIAP — 2° Ano

## 1. Introdução

Esta etapa do projeto CardioIA foca na implementação do fluxo de comunicação e visualização de dados de saúde. O objetivo é demonstrar a integração entre dispositivos de borda, processamento intermediário (Fog) e armazenamento/visualização em nuvem (Cloud). Utilizamos o protocolo MQTT para garantir uma transmissão leve e segura, essencial para dispositivos vestíveis de monitoramento cardíaco.

## 2. Arquitetura de Comunicação

A solução foi desenhada seguindo a hierarquia de computação distribuída:

• Camada de Borda (Edge): Representada pelo simulador em Python e pelo ESP32 (Wokwi). Aqui, os dados dos sensores (DHT22 para temperatura/umidade e simulador de BPM) são gerados e preparados para envio.

• Camada de Névoa (Fog): O Node-RED atua como o orquestrador. Ele recebe os dados brutos, processa a lógica de alertas e faz a ponte para a interface do usuário, reduzindo a necessidade de processamento pesado na nuvem.

• Camada de Nuvem (Cloud): Utilizamos o broker HiveMQ Cloud para gerenciar as mensagens. A comunicação utiliza criptografia TLS (Porta 8883), garantindo que dados sensíveis de pacientes não trafeguem em texto claro pela internet.

## 3. Protocolo MQTT e Estrutura de Tópicos

O protocolo MQTT foi escolhido por sua eficiência em redes instáveis. Configuramos quatro tópicos principais:

• cardioIA/temperatura: Transmite valores de temperatura em °C.
• cardioIA/umidade: Transmite a umidade relativa do ar.
• cardioAI/batimentoscardiacos: Envia a frequência cardíaca simulada (BPM).
• cardioIA/alerta: Tópico de status que envia strings de texto informando condições normais ou críticas.

O simulador Python publica esses dados a cada 5 segundos, com variações realistas e picos programados para testar o sistema de alertas.

## 4. Configuração do Dashboard (Node-RED)

O dashboard foi desenvolvido utilizando o @flowfuse/node-red-dashboard. A interface é composta por:

• Gráfico de Linha (Temperatura e BPM): Permite acompanhar a tendência histórica dos sinais vitais, facilitando a identificação de arritmias ou febres persistentes.

• Gauge de Umidade: Um medidor semicircular com zonas de cores (verde/amarelo/vermelho) para monitorar o ambiente do paciente.

• Indicador de Status (Alerta): Um campo de texto dinâmico que exibe mensagens como "BPM ALTO: 135 bpm" quando os limites clínicos (definidos em 120 BPM e 38°C) são ultrapassados.

## 5. Lógica de Alertas e Segurança

A segurança é tratada como prioridade. O uso de autenticação por usuário/senha e TLS no broker HiveMQ impede que dispositivos não autorizados publiquem dados falsos. A lógica de alerta funciona de forma redundante: o simulador identifica o desvio e publica no tópico de alerta, enquanto o Node-RED exibe essa informação visualmente para o cuidador ou médico.

## 6. Conclusão

A Parte 2 do CardioIA validou a viabilidade de um sistema de monitoramento remoto seguro. A separação entre processamento local (Edge) e visualização centralizada (Cloud) permite um sistema resiliente, capaz de alertar rapidamente sobre emergências médicas, cumprindo o objetivo de transformar a cardiologia por meio da inteligência IoT.